# Príklad č. 1 LED bude svietiť stále

LED svetlá budú po pripojení mikrokontroléra Arduino svietiť stále.

Zdrojový kód nepotrebujeme nahrávať.

# Príklad č. 2 zapojenie LED

Alternatívne zapojenie

Zapojenie s napájaným polom (breadboard)

Zdrojový kód:

void setup()

{

pinMode(8, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(8, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(8, LOW);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

}

# Príklad č. 2 – zapojenie tlačidla a LED

int pinTlacidlo = 10;

int pinLed = 2;

void setup()

{

pinMode(pinLed, OUTPUT);

pinMode(pinTlacidlo, INPUT);

}

void loop()

{

//v tomto príklade je možné použitie if-else bez kučeravých zátvoriek { }

if (digitalRead(pinTlacidlo) == HIGH) {

digitalWrite(pinLed, HIGH);

} else {

digitalWrite(pinLed, LOW);

}

}

# Príklad č. 3 – potenciometer

Zdrojový kód:

void setup()

{

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

int hodnota = analogRead(A0);

Serial.println(hodnota);

}

V Tinkercad si spustíte Serial Monitor pod zdrojovým kódom (upozornenie, musíte mať zapnutú simuláciu)

# Príklad č.4 Arduino bzučiak

Zdrojový kód č. 1:

void setup()

{

pinMode(4, OUTPUT);

}

void loop()

{

digitalWrite(4, HIGH);

// od hodnoty delay závisí výška frekvencie, dáme napr. 1200 = nižší tón, čím vyšší delay, tím nižšia frekvencia

delayMicroseconds(600);

digitalWrite(4, LOW);

delayMicroseconds(500);

}

Zdrojový kód č. 2 - Zapojenie ostáva rovnaké, akurát zdrojový kód je iný – ukážka použitia tone(pin, frekvencia) a noTone(pin).

void setup()

{

pinMode(4, OUTPUT);

}

void loop()

{

tone(4,220);

delay(500);

noTone(4);

}

# Príklad č. 5 Potenciometer a bzučiak

Zdrojový kód č. 1:

#define pinPotenciometer A0

#define pinBzuciak 4

void setup()

{

pinMode(pinBzuciak, OUTPUT);

}

void loop()

{

int hodnota = analogRead(pinPotenciometer);

if(hodnota > 0)

tone(pinBzuciak, hodnota);

else

noTone(pinBzuciak);

delay(10);

}

Zdrojový kód č. 2 – modifikácia:

#define pinPotenciometer A0

#define pinBzuciak 4

void setup()

{

pinMode(pinBzuciak, OUTPUT);

}

void loop()

{

int hodnota = analogRead(pinPotenciometer);

digitalWrite(pinBzuciak, HIGH);

delayMicroseconds(hodnota);

digitalWrite(pinBzuciak, LOW);

delayMicroseconds(hodnota);

}

# Príklad č. 6 – vlastný potenciometer

Čo potrebujeme:

- Uhľovodíková ceruzka –

- 2x krokosvorkový kábel alebo spinka

Nakreslíme uhľovodíkovou ceruzkou čiaru (čiara by mala byť hrubšia, viackrát prejdite po čiare, aspoň 0,5cm). Pin GND a 5V prepojíme na konce čiary pomocou krokosvorkového kábla (prípadne arduino káble pripevnite na konce čiar a prichyťte ich pomocou spiniek).  Analógovou koncovkou (stredný kábel) prechádzajte po papieri.

Ak nepriložíme A0 na papier, tak to funguje ako anténa, mávam rukou (som nabitý) a mení sa hodnota.

Pripojenie pomocou spiniek:

Pripojenie pomocou krokosvorkových káblov:

Príklad XY